Objetivo geral: Estabelecer a relação entre a distância de segurança e a velocidade real do robô.

- Introdução

- Como funciona o sensor de ultrassons do robô?

- Que distância é necessária, para que um robô em movimento, não colida com um obstáculo?

- E de que forma essa distância está relacionada com a velocidade real a que o robô se desloca?

O robô vai deslocar-se com movimento retilíneo ao longo de uma pista, até parar. Para imobilizar o robô é utilizado o sensor de ultrassons e um objeto com superfícies duras. Uma vez que o sensor tem dificuldades em detetar objetos curvos, finos ou pequenos.

O sensor é constituído por um emissor que envia um sinal e um recetor que recebe o sinal refletido por um objeto que esteja próximo. O sensor calcula quanto tempo demora para o sinal refletido retornar e envia esta informação para o bloco EV3, que calcula a distância a que o objeto se encontra. Assim, é possível parar o robô quando este se encontra a uma determinada distância de um objeto, ao inserir essa mesma distância na programação.

Figura 1 – Funcionamento do sensor de ultrassons.

A medição de uma grandeza física está sujeita a erros e de modo a minimizá-los, para cada valor medido, efetuam se três ensaios. É importante que cada medição seja efetuada com rigor.

Nesta atividade vais relacionar a velocidade (real) do robô com a distância que percorre após, detetar um obstáculo e, desligar os motores.

- Material

- Computador, ou tablet, com o LEGO Mindstorms Education EV3 instalado.

- Projeto de programação “EV3naFisica”.

- Robô LEGO EV3.

- Documento do Excel “EV3naFisica”.

- Fita-cola preta.

- Fita métrica.

- Bloco de material para servir de obstáculo.

- Programa

Nesta atividade vais utilizar o programa “Travagem” (Figura 2), um dos programas do projeto “EV3naFisica”.

O programa “Travagem” executa as seguintes operações:

- Emite um sinal sonoro.

- Espera 1 s.

- Emite outro sinal sonoro.

- Inicia um movimento com uma velocidade que irás definir no programa.

- Desliga os motores quando deteta um obstáculo a 20 cm de distância.

Figura 2 – Programa “Travagem”.

- Procedimento

Para esta atividade é necessário traçar uma pista onde o robô, que simula um automóvel, possa efetuar um movimento retilíneo (Figura 3).

0,20 m

> 0,50 m

A

B

Figura 3 – Esquema de montagem.

Para realizar a atividade deves seguir os seguintes passos:

- Marca, utilizando a fita-cola preta, a posição A.

- Marca, utilizando a fita-cola preta, a posição B que dista 0,20 m da posição A (Figura 3).

- Coloca um obstáculo no limite da posição B (Figura 3).

- No programa “Travagem” do projeto “EV3naFisica”, altera os valores de velocidade para ‘20’ em cada um dos motores, e faz o upload do programa para o robô.

- Testa o funcionamento do robô na pista, tendo o cuidado de verificar se o robô para antes de colidir com o obstáculo. Deves proteger o robô contra quedas ou choques imprevistos!

- Coloca o robô na pista a mais de 0,50 m da posição A (Figura 3).

- Inicia o programa.

- Após a paragem do robô, coloca fita-cola preta junto ao sensor de ultrassons, sem alterar a posição do robô. Retira o robô do local.

- Mede a distância entre a posição A e fita-cola preta e regista na Tabela 2 da folha de cálculo “Travagem” (do documento do Excel “EV3naFisica”).

- Repete os passos 6 a 9 mais duas vezes.

- Repete os passos 4 a 10, para as velocidades ‘50’ e ‘100’.

- Questões

(Insere na folha de cálculo “Travagem” a resposta a estas questões)

- O que é a distância de segurança?

- Analisa o gráfico 2 e conclui quanto à relação entre a distância de segurança e a velocidade do robô.

- Considera que o robô simula um automóvel, de que outros fatores dependerá a distância de segurança?