Objetivo geral: Estabelecer a relação entre os valores de velocidade inseridos na programação e os valores de velocidade reais do robô.

- Introdução

- Como determinar a distância percorrida por um robô sem medir fisicamente essa distância?

- Será que através do perímetro das rodas do robô é possível determinar a distância percorrida?

- Um robô desloca-se sempre à mesma velocidade?

- Como é que se pode calcular a velocidade com que se desloca um robô?

- As velocidades inseridas na programação do robô correspondem a que velocidades reais, em unidades SI?

As rodas do robô são circunferências que podem ser acionadas e controladas de forma independente. Ao manter a mesma velocidade nas duas rodas, o robô desloca-se segundo uma trajetória retilínea.

A distância percorrida pelo robô pode ser determinada através do produto do perímetro das rodas do robô pelo número de rotações inserido na programação. A relação entre o perímetro das rodas e o número rotações inserido na programação pode ser visualizada do seguinte modo:

- com o robô na bancada, coloca-se, junto à roda, fita-cola branca e traça-se com uma régua uma linha perpendicular à roda na direção do marcador; marca-se a posição A (Figura 1).

- empurra-se o robô até as rodas efetuarem uma rotação completa; coloca-se, junto à roda, fita-cola branca e efetua-se o mesmo procedimento para marcar a posição B (Figura 1).

- a distância entre a posição A e a posição B ilustra o conceito de uma rotação e corresponde ao perímetro das rodas do robô (Figura 1).

A

B

r

r

P

movimento

Figura 1 - Esquema ilustrativo da relação entre o perímetro das rodas do robô e uma rotação.

O perímetro das rodas pode ser obtido como descrito anteriormente, mas também pode ser calculado a partir da medição do raio das rodas.

A distância percorrida pelo robô é calculada utilizando as expressões matemáticas abaixo indicadas:

| P=2 π r d=n 2 π r | P – perímetro das rodas (m) d – distância percorrida (m) r – raio das rodas (m) n – número de rotações |
| --- | --- |

O robô EV3 pode deslocar-se a diferentes velocidades, dependendo dos valores que são inseridos na programação, em cada um dos motores. Os valores inseridos, de ‘0’ a ‘100’, não tem relação com qualquer unidade, pelo que é necessário calibrar três desses valores para valores de velocidade/rapidez reais, em unidade SI.

A velocidade com que o robô se desloca num determinado percurso é calculada através da distância que percorreu e do intervalo de tempo que demorou a percorrê-la:

| v=d∆t | v – velocidade (m/s) d – distância (m) ∆t – intervalo de tempo (s) |
| --- | --- |

A medição de uma grandeza física está sujeita a erros e de modo a minimizá-los, para cada valor medido, efetuam-se três ensaios. É importante que cada medição seja efetuada com rigor.

Nesta atividade vais determinar a velocidade real com que o robô percorre uma determinada distância, para três valores diferentes de velocidade a inserir na programação. A relação entre as velocidades reais e as inseridas na programação irão ser necessárias para atividades a realizar futuramente.

- Material

- Computador ou tablet com o LEGO Mindstorms Education EV3 instalado.

- Projeto de programação “EV3naFisica”.

- Robô LEGO EV3.

- Documento do Excel “EV3naFisica”.

- Fita-cola branca.

- Fita métrica.

- Cronómetro.

- Programa

Nesta atividade vais utilizar o programa “Velocidade-2” (Figura 2), um dos programas do projeto “EV3naFisica”.

O programa “Velocidade-2” executa as seguintes operações:

- Emite um sinal sonoro.

- Espera 1 s.

- Emite outro sinal sonoro.

- Inicia um movimento com uma velocidade que irás definir no programa.

- Desliga os motores após efetuar um número de rotações que irás definir no programa.

Figura 2 – Programa “Velocidade-2”.

- Procedimento

Para realizar esta atividade deves seguir os seguintes passos:

- Mede o raio da roda do robô e regista na Tabela 1 da folha de cálculo “Velocidade-2” (do documento do Excel “EV3naFisica”).

- Calcula o perímetro das rodas do robô e regista na Tabela 1 (folha de cálculo “Velocidade-2”).

- Marca, utilizando a fita-cola branca, a posição A (Figura 1).

- No programa “Velocidade-2” do projeto “EV3naFisica”, altera a velocidade para ‘50’, o número de rotações para ‘1’ e faz o upload do programa para o robô.

- Testa o funcionamento do robô.

- Coloca o robô na posição A e inicia o programa.

- Marca, com fita-cola branca, a posição em que o robô para, posição B (Figura 1).

- Mede, com a fita métrica, a distância percorrida pelo robô (distância entre as posições A e B, dAB). Regista o valor medido na Tabela 1 (folha de cálculo “Velocidade-2”).

- Tendo por base a distância percorrida pelo robô, correspondente a uma rotação, altera o número de rotações no programa “Velocidade-2” do projeto “EV3naFisica”, de modo a que o robô efetue um percurso de aproximadamente 100,0 cm.

- Faz o upload do programa para o robô e inicia o programa.

- Repete os passos 9 a 10 caso a distância percorrida pelo robô não seja aproximadamente igual a 100,0 cm.

- No programa “Velocidade-2” do projeto “EV3naFisica”, altera os valores de velocidade para ‘20’, mantendo o número de rotações correspondente à distância anteriormente referida.

- Faz o upload do programa para o robô.

- Inicia o programa e cronometra o intervalo de tempo em que o robô está em movimento. Regista o intervalo de tempo medido na Tabela 1 da folha de cálculo “Velocidade-2”.

- Repete o passo 14 mais duas vezes.

- Repete os passos 12 a 15 para os valores de velocidade ‘50‘ e ‘100‘.

- Questões

(Insere na folha de cálculo “Velocidade-2” a resposta a estas questões)

- Como determinar a distância percorrida por um robô sem medir fisicamente essa distância?

- Como a distância calculada (d) se compara à distância medida (dAB)?

- Por que é necessário realizar mais do que um ensaio para cada valor medido?

- Analisa o gráfico 1 e conclui quanto à relação entre os valores de velocidade inseridos na programação e os valores de velocidades reais do robô.